郴临环审表〔2025〕5号

关于临武县秀源建材有限公司改扩建项目环境影响

报告表的批复

临武县秀源建材有限公司：

你单位报送的《临武县秀源建材有限公司改扩建项目环境影响报告表》及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

临武县秀源建材有限公司改扩建项目位于临武县南强镇凤岩村，主要建设内容为将原有年产2万吨机制砂生产线改扩建成年产60万吨机制砂生产线，矿山开采及石灰石碎石生产线规模保持不变，项目总投资11000万元，其中环保投资1100万元，占总投资的10%。根据湖南锦硕环保科技有限责任公司编制的《临武县秀源建材有限公司改扩建项目环境影响报告表》的分析结论和专家审查意见，该项目符合生态环境分区管控要求，在建设方严格执行环保“三同时”制度、全面落实报告表中提出的各项污染防治和生态保护措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，原则同意该项目建设。在项目后续建设、运营管理上，应注意以下问题：

1、严格落实大气污染防治措施。项目运营期须采取有效的废气收集与治理措施。破碎、筛分、制砂、球磨等产尘工序须设置在封闭厂房内，对干法筛分等工序产生的废气须采用集气罩收集，经高效布袋除尘器处理后无组织排放。物料输送须采用全封闭皮带廊道。原料、产品须在封闭或半封闭仓库内贮存，并采取喷淋等抑尘措施。厂区道路及装卸区须硬化并定期清扫、洒水降尘，运输车辆出场前须经轮胎冲洗。加强无组织排放管控，确保厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、严格落实水污染防治措施。实行雨污分流、清污分流。初期雨水经收集沉淀后回用于生产。车辆轮胎冲洗废水、洗砂废水等生产废水须全部收集，经扩建后的五池三级沉淀池（总容积不小于3100m³）充分处理后，全部循环使用，严禁外排。生活污水经小型一体化处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后，用于周边林地灌溉，不得外排。

3、严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备（如破碎机、球磨机、振动筛、水泵等）须采取基础减振、厂房隔声、消声等有效措施。优化厂区平面布置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。若厂界噪声不能稳定达标，须进一步采取降噪措施，并强化对周边声环境的跟踪监测。

4、规范固体废物管理。按照“资源化、减量化、无害化”原则，妥善处理处置各类固体废物。沉淀池泥砂经压滤机压滤后暂存于采取“三防”措施的临时堆场，在满足相关环保和安全要求的前提下，可用于本项目配套采石场的回填，其贮存、运输及回填过程须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求实施，防止二次污染。布袋除尘器收集的粉尘作为石粉产品外售。废机油、废润滑油等危险废物须分类收集、暂存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废暂存间内，并委托有相应资质的单位进行安全处置，严格执行危险废物转移联单制度。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

5、强化环境风险防范。做好事故风险防范措施和应急预案，加强生产和环境管理，安排专业人员负责环保设施运转维护，建立各类处理设施操作规程,防范污染事故的发生，确保各项污染物达标排放。

6、项目的建设必须执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

7、该项目环境影响报告表批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

郴州市生态环境局

2025年11月27日